dsi0_panel: panel@0 {

status = "okay";

compatible = "simple-panel-dsi";

reg = <0>;

backlight = <&backlight>; 这个是背光pwm

reset-delay-ms = <60>; 复位时间

enable-delay-ms = <60>; 供电使能后的时间

prepare-delay-ms = <60>;

unprepare-delay-ms = <60>;

disable-delay-ms = <60>;

init-delay-ms = <60>; 复位以后等待多少时间下发参数

reset-gpios = <&gpio0 RK_PC6 GPIO_ACTIVE_LOW>;  复位脚配置

width-mm = <68>;

height-mm = <121>;

dsi,flags = <(MIPI_DSI_MODE_VIDEO | MIPI_DSI_MODE_VIDEO_BURST |

MIPI_DSI_MODE_LPM | MIPI_DSI_MODE_EOT_PACKET)>;

dsi,format = <MIPI_DSI_FMT_RGB888>;

dsi,lanes  = <4>; mipi lane数

panel-init-sequence = [

23 00 02 B0 01  //23是控制命令， 00是delay  02是参数个数 B0是厂商给的寄存器  01是寄存器的参数 后面的参数都是按这个排列的

23 00 02 C0 26

05 78 01 11

05 1E 01 29

];

panel-exit-sequence = [

05 00 01 28 这个参数同上面一样格式，掉电需要刷的参数放这里，一般不用填或者修改

05 00 01 10

];

disp_timings0: display-timings {

native-mode = <&dsi0_timing0>;

dsi0_timing0: timing0 {

clock-frequency = <160000000>; 这个参数是htol x vtol x 帧率 htol=hactive+hbp+hfp+hsync

vtol=vactive+vbp+vfp+vbp

hactive = <1200>;

vactive = <1920>;

hfront-porch = <60>; HFP

hsync-len = <16>;  HSYNC

hback-porch = <80>; HBP

vfront-porch = <12>; VFP

vsync-len = <8>; VSYNC

vback-porch = <16>; VBP

hsync-active = <0>;

vsync-active = <0>;

de-active = <0>;

pixelclk-active = <1>;

};

};

&vcc3v3_lcd0_n {

gpio = <&gpio1 RK_PB1 GPIO_ACTIVE_HIGH>; 这个供电控制，也可以按照reser脚的配置放在dsi0_panel节点下，在控制脚配置文件中解析应用

enable-active-high;

};

u-boot/drivers/video/drm/rockchip_panel.c

这个里面是uboot中控制脚的配置

kernel/drivers/gpu/drm/panel/panel-simple.c

这个是kernel中的配置

对应的控制脚可按硬件配置